Anotações Marina - Vidro

Receber ordem de corte do pcp jmpresso com etiqueta  e com pendrive

Busca material conforme indicado e cartada até a produção

Programam a Máquina de corte

Fazer tombamento da chapa de vidro

E deixa a máquina trabalhar

Após o corte da máquina realizar o destaques do vídeo e descartar as sobras no local apropriado

Após o destaque armazenar o vidro nos cabaletes realizamos a separação por medidas

Etiquetar os vidros pertinentes de acordo com a quantidade de chapas

Vai para o setor de lapidação onde aguarda numeração por parte do pcp (início da manhã ou tarde)

Colocar o vidro na máquina de lapidação pertinente e realizar a configuração da máquina

Identificar na etiqueta e regular a máquina/ desenho e realizar a canteadeira/ modeladora

Identificar na etiqueta e regular a máquina/ desenho e realizar a Furacão

O vidro passou na bilateral? Sim vidro daí limpo

Não, vai para limpeza

Após a lavagem realizar a separação conforme a etiqueta

Serigrafia : Máquina laser para colocar o isolamento térmico  OU Realizar a seregrafia Silkscreen OU  Pintura de vidro

Estufa de secagem

Conferência e limpeza da seregrafialeva até os fornos

Têmpera (forno) após seregrafia

Expedição

Ou

Dublagem com fiação inspeção elétrica

Injeção de gás Armonio

Vedação

Expedição busca embala em caixa de madeiras recebe relatório

Ou portas: pvc alumínio montagem do material u adro da porte e coloca o vidro

Obs: Limpeza da mesa nunca impulsionar a chapa e deixar cair por queda livre

Obs: cuidados com acabamento e água para resfriamento

Conferência com o próprio operador

Quantidade de máquinas

Capacidade da q máquina

Time em cada setor

Estufa da seregrafia é hum gargalo

Desbalanceamento da fábrica -

Trocas de setap

Vidro sob medida e Vidro em escala

Data da etapa não a final

Aps ERP

Quais setores tem checagem de qualidade

Dúvidas?

Quais os registros que o processo gera? – Produtividade, gargalos e desperdícios e retrabalhos?

Perda de informação por conta da internet

Fabrica não balçanceada (por conta do mix de produtos personalizados)

Entrega de um processo para o outro – organizar as entregr

Após serigrafia não leva para local

Comercial pega tudo – não aceita não e